# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

### 一、货物需求一览表

| 一、声学改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 背景墙基层找平 | 轻钢龙骨多层夹板基层框架找平。 | ㎡ | 28 |  |
| 2 | 背景墙造型吸音板装饰 | 1.多层夹板基层； 2.优质聚酯纤维吸音板贴面。 | ㎡ | 37 |  |
| 3 | 原地台拆除 | 原地台拆除 | ㎡ | 29.18 |  |
| 4 | 原墙面装饰板拆除 | 原墙面装饰板拆除 | 项 | 1 |  |
| 5 | 顶面石膏板修补 | 1.局部石膏板拆除； 2.连接轻钢龙骨骨架； 3.石膏板修补。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 顶面乳胶漆修补 | 1.基层处理、批灰; 2.局部石膏板修补。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 钢架地台 | 1.40*40镀锌钢管骨架间距400； 2.多层夹板地面找平。 | ㎡ | 45.36 |  |
| 8 | 强化地板铺设 | ## 1.高密度纤维板； ## 2.锁扣工艺； ## 3.规格：1220*168*12mm。 | ㎡ | 48.5 |  |
| 9 | 舞台收边条 | 1.定制拉丝哑光不锈钢收口条。 | m | 18.5 |  |
| 10 | 强电路改造 | 1.电子屏电源、空调插座移位、舞台普通插座等改造。 2.柜机空调移位。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 定制会议条桌 | ## 1.实木颗粒板； ## 2.规格：2100*450*850mm*2组 1600*450*850mm*2组。 | m | 7.2 |  |
| 12 | 会议坐椅 | ## 1.木质框架+黑色PU皮； ## 2.规格：570*480*900mm。 | 把 | 10 |  |
| 13 | 配套措施 | 成品保护、材料运输、垃圾清运等 | ㎡ | 80 |  |
| 二、控制系统及辅材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 视频处理器 | 1、支持多路输入接口。 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3、电源在工作电压额定值的85%～110%（187V～242V）之间变化时，不需进行调整应能正常工作。（提供公安部门检测报告复印件)； 4、支持800×600～3840×2160之间多种分辨率视频信号自适应接入； 5、支持240×180～3840×2160之间的多种分辨率视频信号输出； 6、支持条屏模式，最大支持28800点×180点； 7、支持缩放功能，可将输入信号进行缩放以适配LED分辨率；（提供公安部门检测报告复印件)； 8、支持通过WEB客户端，遥控器进行调节； 9、支持红绿蓝RGB三色各256级调节； 10、支持对灰度进行调节设置，支持12bit～16bit；支持对刷新率进行调节，支持1920Hz～7680Hz调节；支持将输入为30Hz的信号设置成60Hz的信号输出； 11、支持发送卡预监功能，DVI环出信号可实现预览功能，web上预监功能 12、当前信号源无信号时可自动切换到另一路信号；（提供公安部门检测报告复印件)； 13、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能，可通过web客户端进行配置消除亮安线； 14、支持通过光探头模块进行自动亮度调节； 15、支持图像模式进行调节，可选择夜间、日照、标准三种模式； 16、支持亮度自调整模式（护眼模式），根据图像亮度自动调整LED显示屏亮度；支持从视频信号采集到视频输出上墙的延时小于50ms（提供公安部门检测报告复印件)； 17、支持对输出口进行自定义环路备份；（提供公安部门检测报告复印件)； 18、支持多种预案（最多30个）定时轮巡，轮巡时间间隔，轮巡预案选择可配置。可对预案快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改等场景设置； 19、设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65℃，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的额定值；（提供公安部门检测报告复印件）； | 台 | 1 |  |
| 2 | 显示屏电源 | 1、输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 2、纹波和噪声：150mVp-p 3、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 5、安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 6、抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 7、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC 8、（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 9、平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 10、重量：约0.9Kg/只 11、接地导体及其连接的电阻，电阻0.04欧姆，实验电流32A，实验时间2min,符合GB4943.1：2011条款，检测合格 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制电脑 | CPU：I3-10105 内存：8G 存储：1T硬盘 显卡：集成显卡+21.5显示器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 框架 | 钢结构框架；铝塑板包边 | 项 | 1 |  |
| 5 | 供电线缆 | 从控制机房放置屏后 | 项 | 1 |  |
| 6 | 控制线缆 | 超五类网线（从控制机房放置屏后） | 项 | 1 |  |
| 7 | 配电柜 | 工作电压(V):380V 1 支持设备通电电源指示灯 2 支持设备通断电源指示灯 3 支持空挡、手动切换、网路切换开关 4 支持分布式阶梯延时上电功能 5 支持手动开关控制显示设备 6 支持网络查询显示设备电源状态 7 支持网络一键开关控制设备电源 | 台 | 1 |  |
| 8 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方机构检测报告或提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和1个无线会议话筒，1个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 根 | 2 |  |
| 说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 ## 2、本项目技术参数中若有要求提供证明资料（例如检测报告等）均在成交通知书发出后7个工作日内提供，若成交人未在竞争性谈判文件要求的期限内提供竞争性谈判文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合竞争性谈判文件要求，则视为虚假响应。 本次采购最高限价：人民币壹拾万元整（￥100000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。