# 货物需求及技术要求

### 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程环境模拟平台 | 本平台模拟自然环境，为光伏电站提供光照条件；并可进行光伏组件的装调、光伏能源的汇流、检测等实训内容。 - 模拟光源：通过采用大功率碘钨灯作为模拟光源，为光伏组件提供光照能量；可模拟太阳东升西落的运行轨迹； - 新能源形式：采用光伏组件作为能源输入； - 光伏组件运行方式：斜单轴逐日； - 光伏组件： - 单块光伏组件功率：20W； - 误差：±3%； - 输出电压：17.2V； - 输出电流：1.17A； - 开路电压：21.4V； - 短路电流：1.27A； - 工作温度：-45℃~85℃； - 尺寸：≥430×430×28mm； - 数量：4块。 - 汇流箱 - 尺寸：≥350×300×140mm，采用可拆卸式模块化设计，IP54防护等级； - 内置熔断器、防反二极管、断路器、防浪涌等模块； - 输入路数:4 路； - 额定电流:DC 0~20A； - 反应时间:1s； - 测量精度:≤0.5 级； - 温度系数:400ppm； - 继电器输出:2 组常开 5A/AC250V（5A/DC 30V）； - GB_T 17626.2-2006；静电放电抗扰度试验 等级 3，空气放电 8kV，接触放电 6 kV； - GB_T 17626.4-2008；电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 等级 4，共模 4 kV，差模 2 kV； - GB_T 17626.5-2008；浪涌(冲击)抗扰度试验 等级 4，共模 4 kV，差模 2 kV； - GB_T 17626.8-2006；工频磁场抗扰度试验 等级 4； 防雷模块：电压等级为DC1000V，最大放电电流40KA。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 光伏电子中心管控平台 | （一）光伏并网工程实训模块 本模块由并网逆变器、隔离变压器、并网功能单元组成；发电方式多样，可进行全额并网模式、自发自用余电上网模式等多种发电模式的实训。 1.并网逆变器 - 额定功率：700W； - 最大额定输出率：800W； - 启动电压：60V； - 最大输入直流电流：11A； - 额定输出功率：700W； - 额定输出电压：220±5%； - 频率：50±0.05Hz； - 最大输出电流：4.4A ； - 最大效率：97.2V； - 通讯接口：RS485； - 冷却方式：自然对冷； - 工作温度：-20°C~+60°C； - 工作湿度：10%~90%RH； - 产品尺寸：≥310*373*160mm； - 重量：≥7.4kg； - 数量：1台。 2.隔离变压器 - 额定功率：1000VA； - 输入电压：AC220V±10%； - 绝缘电阻：≥50M欧姆； - 效率：≥95%；； - 海拔：≤2000米 ； - 频率类型: 50-60HZ； - 工作温度：-20°C~+40°C - 工作湿度：≤90%RH； - 产品尺寸：≥150*157*160mm。 3.可调直流稳压电源 - 额定功率：1000W； - 输入电压：AC220V±10%； - 输出电压稳定度：≤0.2%； - 输出电流稳定度：≤0.5%； - 负载稳定度：≤0.5%； - 纹波及噪声：≤1%； - 工作温度：-10°C~+40°C； - 工作湿度：10%~80%RH； ## 产品尺寸：≥310*373*160mm。 - 光伏离网电子实训模块 本模块包含智能离网微逆变系统、光伏控制器、储能模块等模块组成，可以使用嵌入式系统进行光伏电子设备的控制、数据采集、通讯等功能开发实训，实现对光伏离网发电系统设备进行管理和控制。 1.光伏控制器 - 光伏控制器电压12V/24V自动识别； - 蓄电池放电截止电压范围9V~11.3V，恢复放电电压11.5~13V。 2.蓄电池 - 可大电流充电（0.8C-1C） - 适温性极强，可在50~60℃温度下使用，能在各种恶劣的环境下安全使用。 - 浮充使用：浮充电压：13.50-13.80V±0.02(25℃)，均充电压：14.10-14.40V，此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。 - 离网逆变器 本离网逆变器具有智能微逆变系统软件著作权 1)额定功率：240W； 2)持续输出功率：270W； 3)峰值功率：400W 4)额定输入电压：（20.0±1.5V）-（28.0±1.5V）； 5)额定输出电压：220±5%； 6)频率：50±0.05Hz，60±0.05Hz； 7)转化率：88% ； 8)高压关断电压：28±0.5V； 9)低压关断电压：20±0.5V； 10)保险丝：40A； 11)工作环境温度：0°C~+55°C 12)工作湿度：10%~90%RH； 13）产品尺寸：≥420*280*99mm； 14）集成4.3寸电容屏，能设置屏幕亮度、声音、体验触屏； 15）拥有故障检测模块，能检测4种故障状态； 16）通过电容屏能显示采样模块的参数，至少包含4种参数； 17）能控制3种逆变控制模块的输入参数； 18）同时支持以太网通讯、WiFi通讯。 19）逆变状态：逆变输出电压频率支持软件可调，输出电压也支持硬件可调，死区可调， ## 20）支持程序二次开发。 （三）负载模块 本模块主要通过实际用能侧的展示来体现光伏发电系统的实际应用性及广泛性，包含报警灯、投射灯、风扇等直流负载及交流负载。 1.直流负载 - 工作电压：24V； - 工作电流：0.1A； - 数量：1只 - 技术认证：CE； - 保护等级：IP30； - 工作状态：红灯、黄灯、绿灯、报警 - 尺寸：φ50mm。 2.交流负载 - 电压：220V； - 交流LED灯：1W； - 颜色：黄、蓝； - 数量：2只。 3.交流风扇 ## 电压220V,电流0.08A。 （四）数据采集模块 本模块采用高精度直、交流电压电流多功能组合表、电子式多功能电能表及传感器。提供实时数据显示、本地数据查询、电流变比可编程设置，支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议。 1.交流电压电流多功能组合表 - Rs485通讯接口，物理层隔离，Modbus-RTU协议； - 电压：量程 0~450V； - 电流：量程 5A； - 频率：45~65Hz； - 电源：DC24V； - 通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； - 波特率：1200~9600bps，默认2400bps； - 数量：2只。 2.直流电压电流多功能组合表 - Rs485通讯接口，物理层隔离，Modbus-RTU协议； - 电压：量程 0~220V； - 电流：量程 12A； - 电源：DC24V； - 通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； - 波特率：1200~9600bps，默认2400bps； - 数量：2只。 3.单相电子式多功能电能表 - 工作电压范围：AC220V±20%； - 参比频率：50Hz； - 基本电流：10A； - 最大电流：60A； - 启动电流：40mA； - 功耗：<2VA,<1VA； - 测量精度：1.0级； - 通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； - 波特率：1200~9600bps，默认2400bps； - 数量2只。 4.温湿度传感器 - 温度范围：-40.0°C ~ 60.0°C ； - 湿度范围：0.0%RH ~ 80.0%RH ； - 输出信号：RS485信号。 5.光照度传感器 - 光照度范围：0~200000 lux； - 输出信号：RS485信号。 6.倾角传感器 - 单轴倾角监测，可监测单轴光伏逐日系统的倾斜角度； - 全范围精度0.3°； ## 输出方式为Modbus。 （五）通讯模块 本模块包括LoRa模块、交换机等电子设备 - 支持短距离无线传输； ## 支持以太网/RS485连接方式。 （六）集中控制模块 本模块由PLC、触摸屏、断路保护系统等组件组成。是整个光伏工程控制的核心，通过连接工程环境模拟平台、光伏并网工程实训模块、负载模块及光伏离网电子实训模块，实现其控制功能和能源管理功能。 1.可编程控制器 - 继电器输出， 32 输入/32 输出； - 额定电压：AC100~240V; - 电压允许范围:AC85~264V; - 额定频率：50/60Hz； - 允许瞬时悼电时间：l0ms以下； - 电源保险丝：250 3.15A 计时延时保险丝250V 5A 计时延时保险丝 125V 3.15A 计时延时保险丝； - 冲击电流：最大30A 5ms以下/AC100V、最大60A 5ms以下/AC200。 2.触摸屏 - 分辨率：800*480像素； - 可显示颜色：16位； - 类型：触摸屏，模拟阻性； - 额定电压：DC24V； - 最大允许瞬时：35V； - 功耗：5.5W； ## 可进行二次开发。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智慧新能源仿真规划软件 | - 总体功能 - 软件使用C#作为开发语言，My Sql作为为数据库并具有智慧新能源仿真规划软件著作权； - 与数据库的通讯方式为FTP模式； ## 软件使用者通过对区域用能及可再生能源（包括风能、光能、生物质能及浅层地热能）的分析，在本软件中设计符合区域产耗能平衡设计方案，可进行风力电站的器件选型，光伏电站、浅层地热及生物质电站的容量计算等设计及布局，同时满足区域可再生能源供能的稳定性。 2.气象数据获取 ## 软件数据库中保存有多种类型的的气象数据作为区域能源模拟的气象凭据，并有所选地区的精确到每月的平均风速、等效风速、气温、湿度、大气压、本月太阳辐射平均值、每日太阳辐射时长等气象学关联数据。 建模仿真 - 内置3种岛屿地图，支持区域模型参数设置； - 区域模型中，可显示不通过等高线的地形，可显示每方格区域的日照、风力、温度等修正参数； - 可模拟农业、工业、商业、住宅、公共事业用地、荒地等用地类型； - 内置光伏、风力、浅层地热、生物质发电4种发电设施的模型，通过产耗能的分析、电站的器件选型、参数设置、容量计算、合理的布局实现产能规划。 3.负载的模拟 - 本软件可设计低层住宅、小高层住宅、高层住宅、高耗能工业、一般耗能工业、低耗能工业、写字楼、商场、酒店政府公建、交通枢纽、农居点、其它等建筑，可模拟。 ## 可对每种建筑类型进行建筑容积率、日用电时长、建筑面积、单位面积用电指标、每单位面积用电功率、每单位面积用能等参数设置。 4.发电量计算 - 可实现光伏、风力、浅层地热、生物质产能模拟。 - 根据光伏电站的有效面积占比、转换效率、发电系统整机转换效率、每日太阳辐射时长的变化，模拟光伏发电曲线。 - 可根据风机的额定功率、每月风速变化、发电系统整机转化效率，模拟风力发电曲线。 - 可根据模拟气候时段的温度的变化，模拟空调制冷制热需求，每天单位面积能够产生的地热能，模拟浅层地热功能。 - 根据每年可提供的生物质、每天单位面积产生的能量计算生物质的总产能。 5.方案评价 - 能够从光伏电站的安装倾角、太阳能选址、太阳能偏差、太阳能容量偏差等方面对光伏电站设计合理性进行评价。 - 从风力发电方案的风机选型、风能选址偏差、风能容量偏差等方面评价风力发电部分设计的合理性。 - 从浅层地热方案的地热选址、地热利用率方面评价浅层地热部分的合理性。 - 从生物质方案的选址、生物质电站容量偏差安方面评价生物质发电部分设计的合理性。 - 从供电不足天数、弃电天数综合评价整体区域能源平衡方案设计的合理性； - 从储能的波动率方面评价对储能电站的利用率； - 从风力电站与光伏电站的总容量比值来评价可再生能源的合理利用； 从占地数量来评价可再生能源对土地的合理利用。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 耗材包 | - 安装螺丝:标配； - 光伏专用线缆:标配； - MC4接头:标配； ## 通讯线缆:标配； - 导线:标配； - 实训号码管:标配； - 冷压端子管型、U型:标配； - 缠绕管:标配； - 扎带:标配 。 | 套 | 10 |  |
| 5 | 工具消毒柜 | ## 打开方式：上下门 ## 消毒时间：0-45分钟 ## 消毒方式：臭氧+紫外线杀菌消毒 ## 材质：不锈钢箱体 ## 功率：30W ## 温度：常温 ## 产品尺寸：420*330*1010mm ## 层架数量：5层 | 台 | 1 |  |
| 说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 - 投标产品必须完全满足2021年安徽省职业院校技能大赛“光伏电子工程的设计与实施”项目实训和竞赛需求，产品提供3年免费质保服务；投标时提供承诺函（承诺函须包含上述内容）并加盖谈判响应人公章。 本次采购最高限价：人民币贰拾玖万元整（￥290000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。